- Приложение

к Приказу Минздравсоцразвития России

от _______________ 20___ г. № _______

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Процедуры и критерии оценки эффективности использования средств индивидуальной защиты в зависимости от условий труда на рабочих местах

- Общие положения

- Стандарт безопасности труда  «Процедуры и критерии оценки эффективности  использования средств индивидуальной защиты в зависимости от условий труда на рабочих местах» (далее – Стандарт) устанавливает обязательные требования к процедурам и критериям  оценки эффективности средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.

- Действие Стандарта  распространяется на следующие виды средств индивидуальной защиты:

а) средства индивидуальной защиты органов дыхания;

б) средства индивидуальной защиты рук и ног от вибрации;

в) средства индивидуальной защиты органа слуха.

- Действие Стандарта не распространяется на следующие виды средств индивидуальной защиты:

а) средства индивидуальной защиты военного назначения, разрабатываемые и изготавливаемые по государственному оборонному заказу;

б) специально разработанные средства индивидуальной защиты для подразделений пожарной охраны и для подразделений, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) специально разработанные средства индивидуальной защиты для использования в авиационной, космической технике и на подводных работах;

г) специально разработанные средства индивидуальной защиты для использования в медицинских целях и в микробиологии.

- Требования Стандарта распространяются на организации, оказывающие услуги по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – аттестующая организация).

- Процедуры  оценки эффективности использования средств индивидуальной защиты на рабочих местах в зависимости от условий труда

- Оценка эффективности использования средств индивидуальной защиты на рабочих местах в зависимости от условий труда осуществляется путем последовательной реализации следующих процедур:

процедуры оценки эффективности выбора СИЗ;

процедуры оценки эффективности применения СИЗ.

- Процедура оценки эффективности выбора СИЗ реализуется путем определения следующих показателей:

показателя соответствия выданных СИЗ перечню вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте (далее – показатель Вф);

показателя, оценивающего  соответствие защитных свойств  выданных работнику СИЗ, классу (подклассу) условий труда на рабочем месте, установленному для производственных   факторов по результатам аттестации рабочего места (далее – показатель Вк);

показателя, оценивающего  соответствие выданных работнику СИЗ потребительским свойствам, удобству  применения и  индивидуальным размерам работника (далее – показатель Ву);

показателя, оценивающего  соответствие защитных свойств, выданных работникам СИЗ,  условиям труда, отражающим отраслевую специфику технологических процессов, при которых используются СИЗ (далее – показатель Во).

- Показатель Вф определяют на основании наименований факторов производственной среды и трудового процесса, установленных для конкретного рабочего места по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда и отраженных в строке 030 Карты аттестации рабочего места по условиям труда, протоколе оценки обеспеченности работников СИЗ на рабочем месте и личной карточке учета выдачи СИЗ.

- Оценка соответствия выданных работнику СИЗ перечню вредных и (или) опасных производственных факторов признается положительной, если работник обеспечен средствами индивидуальной защиты от всех вредных и (или)  опасных производственных факторов, имеющихся на рабочем месте, отраженных в протоколе оценки обеспеченности работников СИЗ и указанных  в личной карточке учета выдачи СИЗ, фиксирующих перечень фактически выданных работнику СИЗ.

Оценка соответствия выданных работнику  СИЗ перечню вредных и (или) опасных производственных факторов признается отрицательной, если работник не обеспечен средствами индивидуальной защиты не менее чем от одного  вредного  и (или опасного )производственного фактора, из числа имеющихся на рабочем месте.

- Результат оценки показателя  Вф заносится в таблицу (приложение 
№ 1 к Стандарту).

- Показатель  Вк определяется на основе сравнения классов (подклассов) условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест и  отраженных в строке 030 Карты аттестации рабочего места по условиям труда1, и категорий СИЗ, выданных работнику. Категории СИЗ указаны в приложении № 2 к Стандарту.

- Оценка соответствия защитных свойств СИЗ классам условий труда   на рабочем месте признается положительной, если работник обеспечен средствами индивидуальной защиты категории,  соответствующей классу (подклассу) условий труда по данному фактору. В противном случае оценка соответствия защитных свойств СИЗ классам (подклассам) условий труда на рабочем месте признается отрицательной.

- При отсутствии категории СИЗ показатель Вк определяется  исходя из  оценки защищенности работника средствами индивидуальной защиты, устанавливаемой на основе следующего правила: применяемые СИЗ и их защитные свойства  должны быть адекватны  условиям и  характеру труда на рабочих местах и учитывать индивидуальные данные работника.

Оценка соответствия защитных свойств СИЗ классам условий труда на рабочем месте в этом случае  считается положительной, если защитные свойства СИЗ, фактически выданных работнику (согласно карточке учета СИЗ), позволяют предотвратить или уменьшить действия опасных и (или) вредных производственных факторов,  а также защитить от загрязнения. В противном случае оценка соответствия защитных свойств СИЗ классам условий труда на рабочем месте признается отрицательной.

Информация о защитных свойствах СИЗ должна отражаться в паспорте на СИЗ или иных официальных документах производителя.

- Результат оценки показателя Вк заносится в таблицу (приложение № 1 к Стандарту).

- Показатель Ву определяется на основе записей в строке 7 протокола обеспечения работника СИЗ,  личной карточке учета выдачи СИЗ и (или) технической документации (паспорте) на СИЗ.

- Соответствие выданных работникам СИЗ потребительским свойствам, удобству  применения и индивидуальным размерам работников  признается положительным, если в строке 7 протокола по оценке обеспеченности работников СИЗ на рабочем месте2 отсутствуют записи с предложениями  о необходимости  улучшения обеспеченности работников СИЗ, не вызывающими дискомфорт и неудобство применения, а также о необходимости соблюдения соответствия выдаваемых СИЗ  индивидуальным размерам  работников.  В противном случае соответствие выданных работнику СИЗ потребительским свойствам, удобству  применения и индивидуальным размерам работника признается отрицательным.

- Результат оценки показателя Ву заносится в таблицу (приложение    № 1 к Стандарту).

- Показатель оценки соответствия защитных свойств, выданных работникам СИЗ,  условиям труда, отражающим отраслевую специфику технологических процессов, при которых используются СИЗ Во определяется в соответствии с отраслевыми стандартами оценки эффективности использования СИЗ.

- Процедура оценки эффективности применения СИЗ реализуется путем определения следующих показателей:

показателя, оценивающего  соответствие времени носки СИЗ, выданных работнику, времени гарантированного сохранения защитных свойств при соответствующем хранении и уходе,  указанных  в паспорте СИЗ или в эксплуатационной документации на СИЗ и записями в личной карточке учета выдачи СИЗ работнику (далее – показатель Пв);

показателя, оценивающего  наличие своевременного   проведения проверки исправности (испытания) СИЗ (отметка, клеймо, штамп, протокол и т.п.), устанавливаемых нормативными документами, а также  рекомендациями производителей СИЗ (далее – показатель Пи);

показателя, оценивающего  проведение обучения и тренировок работников по  правилам применения СИЗ на рабочих местах с учетом особенностей технологических  процессов и  простейшим способам проверки  работоспособности и  исправности СИЗ (далее – показатель По);

показателя, оценивающего   случаи производственного травматизма на рабочих местах, связанных с применением или неприменением СИЗ (далее – показатель Пт).

- Показатель Пв, оценивающий  соответствие времени носки СИЗ, выданных работнику, времени гарантированного сохранения защитных свойств при соответствующем хранении и уходе,  указанных  в паспорте СИЗ или в эксплуатационной документации на СИЗ определяется путем сравнения временных характеристик, отраженных в нормативной документации  и записями в личной карточке учета выдачи СИЗ работнику.

- Соответствие времени носки СИЗ, выданных работнику, и времени гарантированного сохранения защитных свойств при соответствующем хранении и уходе за СИЗ признается положительным, если это соответствие имеется: время гарантированного сохранения защитных свойств при соответствующем хранении и уходе за СИЗ превышает или совпадает со временем носки СИЗ. В противном случае показатель Пв признается отрицательным.

- Результат оценки показателя  Пв  заносится в таблицу (приложение 
№ 1 к Стандарту).

- Показатель Пи,  определяется на основе наличия протоколов испытаний и проверки СИЗ (отметка, клеймо, штамп и т.п.).

- Оценка показателя Пи признается положительной, если имеются протоколы испытаний и проверок СИЗ (отметка, клеймо, штамп и т.п.). 
В противном случае оценка показателя Пи признается отрицательной.

- Результат оценки показателя Пи заносится в таблицу (приложение № 1 к Стандарту).

- Показатель По определяется путем проверки наличия проведения обучения и тренировок работников безопасным методам  и приемам выполнения работ с  применением СИЗ.

- Оценка показателя По, признается положительной, если в организации  проводится  обучение и тренировка работников безопасным методам  и приемам выполнения работ с  применением СИЗ. В противном случае оценка показателя По признается отрицательной.

- Результат оценки показателя По заносится в таблицу (приложение 
№ 1 к Стандарту).

- Показатель Пт определяется путем анализа актов о несчастных случаях на производстве и причин несчастных случаев на рабочем месте.

- В случае отсутствия случаев производственного  травматизма на рабочем месте, связанных  с  СИЗ, оценка показателя Пт признается положительной. В противном случае оценка показателя Пт признается отрицательной.

- Результат оценки показателя Пт заносится в таблицу (приложение 
№ 1 к Стандарту).

III. Критерии  оценки эффективности использования средств индивидуальной защиты на рабочих местах в зависимости от условий труда

31. Устанавливаются следующие критерии оценки эффективности использования  СИЗ на рабочем месте в зависимости от полученных значений  оценок показателей, введенных в разделе II Стандарта:

а) эффективное использование СИЗ на рабочем месте (положительная оценка) признается в том случае, если все  показатели, при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда,  получат положительные  оценки;

б) неэффективное использование СИЗ на рабочем месте (отрицательная оценка) признается в том случае, если  хотя бы один из  показателей при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда  получит отрицательную   оценку.

32. Результат оценки эффективности  использования СИЗ на рабочем месте (положительная/отрицательная) в зависимости от условий труда заносится в протокол оценки эффективности использования СИЗ на рабочем месте  (приложение № 1 к Стандарту) и в строку 8 протокола по оценке обеспеченности работников СИЗ на рабочем месте.

Протокол оценки эффективности использования СИЗ на рабочем месте   прилагается к  Карте аттестации рабочего места по условиям труда.

Приложение №1

к Стандарту безопасности труда «Процедуры и критерии оценки эффективности использования средств индивидуальной защиты в зависимости от условий труда на рабочих местах», утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от ______________ 20___ г. № ________

| ______________________________________________________________________________ (полное наименование работодателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) |  |  |  |  |
| ИНН работодателя | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОГУ | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД | Код территории по ОКАТО |

Протокол оценки эффективности использования СИЗ

на рабочем месте

№ _______________________________________

(идентификационный номер протокола)

___________________________________________________

(подразделение, профессия, должность)

1. Дата проведения оценки: __________________________________________

2. Наименование аттестующей организации: __________________________________

3. Результаты оценок показателей:

| Процедура | Обозначение показателя | Результат оценки (положительная / отрицательная) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности выбора СИЗ на рабочем месте | Вф |  |  |
|  | Вк |  |  |
|  | Ву |  |  |
|  | Во |  |  |
| Оценка эффективности применения СИЗ на рабочем месте | Пв |  |  |
|  | Пи |  |  |
|  | По |  |  |
|  | Пт |  |  |

4. Результат оценки эффективности использования средств индивидуальной защиты на рабочем месте: ____________________________________

(положительная / отрицательная)

Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку:

_______________________         _______________         ___________________

(должность)                          (подпись)                       (Ф.И.О.)

Ответственное лицо аттестующей организации

_______________________        ________________         ___________________

(должность)                          (подпись)                        (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к Стандарту безопасности труда «Процедуры и критерии оценки эффективности использования средств индивидуальной защиты в зависимости от условий труда на рабочих местах», утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от ______________ 20___ г. № ________

(справочное)

Категории средств индивидуальной  защиты

| СИЗ | Производственный фактор | Показатели, учитываемые при выборе СИЗ | Показатель, определяющий категорию СИЗ | Значение показателя | Обозначение категории СИЗ (класс условий труда для фактора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа | Химический и АПФД, вредные вещества | - вещества, от которых обеспечивается защита; - концентрация вещества; -коэффициент защиты; -коэффициент проникания; -коэффициент подсоса; -начальное сопротивление воздушному потоку; -время защитного действия; -масса; -особенности применения, обусловленные возрастом пользователей и их физиогномическими особенностями (размер головы, геометрические параметры лица и шеи, наличие бороды, усов, длинных волос, очков и дефектов лица). | Коэффициент защиты | Кратность снижения концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны равна 2 (двум) | 1 (D1) |
|  |  |  |  | Кратность снижения концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны равна 5 (пяти) | 2 (D2) |
|  |  |  |  | Кратность снижения концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны равна 10 (десяти) | 3 (D3) |
|  |  |  |  | Кратность снижения концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны равна 50 (пятидесяти) и более. | 4 (D4) |
| Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа | Химический, вредные вещества | - коэффициент защиты; - минимальная температура срабатывания регенеративного патрона (при его наличии); - сопротивление дыханию на вдохе и выдохе; - время защитного действия; - продолжительность непрерывного использования и условия, при которых это достигается. | Коэффициент защиты | СИЗОД изолирующего типа на химически связанном кислороде должно обеспечивать защиту органов дыхания и зрения и иметь коэффициент защиты не менее 2103; СИЗОД изолирующего типа на сжатом воздухе без избыточного давления под лицевой частью должно иметь коэффициент защиты не менее 2104. | Категорий нет |
| Средства индивидуальной защиты органа слуха | Шум ( эквивалентный уровень звука, дБА) | -акустическая эффективность; - усилие прижатия наушников к голове вокруг уха; - давление уплотнительных прокладок наушников; - среднее значение усилия прижатия эквивалента оголовья при использовании наушников, совмещенных с каской; - давление амортизатора наушников, совмещенных с каской. | Акустическая эффективность | не менее 20 дБА | 1 (D1) |
|  |  |  |  | не менее 30 дБА | 2 (D2) |
|  |  |  |  | не менее 40 дБА | 3 (D3) |
|  |  |  |  | не менее 50 дБА | 4 (D4) |
|  |  |  |  | более 50 дБА | 5 (E) |
| Средства индивидуальной защиты ног | Вибрация общая (эквивалентный корректированный уровень виброскорости, виброускорения, дБ) | - эффективность снижения воздействия общей вибрации (виброскорости, виброускорения) | Эффективность снижения воздействия общей вибрации (виброскорости, виброускорения) | не менее 6,0 дБ | 1 (D1) |
|  |  |  |  | не менее 12,0 дБ | 2 (D2) |
|  |  |  |  | не менее 18,0 дБ | 3 (D3) |
|  |  |  |  | не менее 24,0дБ | 4 (D4) |
|  |  |  |  | более 24 дБ | 5 (E) |
| Средства индивидуальной защиты ног Средства индивидуальной защиты рук | Вибрация локальная (эквивалентный корректированный уровень виброскорости, виброускорения, дБ) | - эффективность снижения воздействия локальной вибрации (виброскорости, виброускорения) | Эффективность снижения воздействия локальной вибрации (виброскорости, виброускорения) | не менее 3,0 дБ | 1 (D1) |
|  |  |  |  | не менее 6,0 дБ | 2 (D2) |
|  |  |  |  | не менее 9,0 дБ | 3 (D3) |
|  |  |  |  | не менее 12,0 дБ | 4 (D4) |
|  |  |  |  | более 12,0 дБ | 5 (E) |

Приложение № 2 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. № 342н (зарегистрировано Минюстом России № 20963 от 
9 июня 2011 г.).

Приложение № 5 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. № 342н (зарегистрировано Минюстом России № 20963 от
9 июня 2011 г.).

Приложение к Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н (зарегистрировано Минюстом России № 14742 от 10 сентября 2009 г.).

4 Данный показатель определяется в случае наличия национальных стандартов, устанавливающих сроки испытаний и проверки  исправности СИЗ